ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 
МО «НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Том 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Генеральный директор  






             А.С. Гурьнев
Санкт-Петербург

2014 г.
РАЗРАБОТЧИК:

ООО «Научно-производственное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами» 

Генеральный директор 




  _______________ А.С. Гурьнев

Ответственные исполнители:

Руководитель работы

Научно-производственное объединение ООО
«Центр благоустройства и обращения с отходами» 

_______________ А.С. Гурьнев

Редакция и оформление
Начальник информационно-аналитического отдела

_______________ В.Е. Иванова

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАЗИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	№ п/п
	Наименование работ
	Том
	Организация-разработчик
	Примечание

	1
	Отчет о научно-технической продукции

1. Характеристика объекта и природно-климатические условия

2. Существующее состояние санитарной очистки

Заключение по системе санитарной очистки территории МО «Назиевское городское поселение»
	1
	ООО НПО «ЦБОО»
	

	2
	3. Предлагаемая организация сбора и удаления отходов

4. Благоустройство территории МО «Назиевское городское поселение»

5. Организация работ по летней и зимней уборке
	2
	ООО НПО «ЦБОО»
	

	3
	Приложение
	3
	ООО НПО «ЦБОО»
	Справочные материалы


СОДЕРЖАНИЕ


5РЕФЕРАТ


6СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


9ВВЕДЕНИЕ


10ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА


141. ХАРАКТЕРИСТИКА МО «НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области


141.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


211.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


221.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)


242. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ


242.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


242.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ


252.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ


252.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов


272.3.2. Система сбора и вывоза отходов


292.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов


39ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НАЗИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


40ПРИЛОЖЕНИЕ. Местоположение контейнерных площадок на территории п. Назия




РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, мусоровозы, контейнеры, мусороперегрузочная станция (МПС), станция сортировки, вторичные ресурсы. 

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.
Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, ресурсоэнергосбережению и уборке территорий.

В отчете произведен анализ существующего положения в системе санитарной очистки территории МО «Назиевское городское поселение» и представлены основные положения по разработанной схеме. 
Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки территории Ленинградской области.

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.
Контейнер – емкость для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов, в том числе и селективного сбора ТБО и КГО.
Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).
Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека. 

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)".

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов (Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4] 

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).
Прочие термины и определения

Городское поселение - город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в соответствии с настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008).

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, канализацией. 

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.
ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема разработана для муниципального образования первого уровня управления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Схема санитарной очистки территории МО «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест. 
Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования). Генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.

В Схему санитарной очистки входят следующие разделы: 

- общие сведения о поселке и природно-климатических условиях;
- материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- графическая часть и основные положения схемы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
В целях методического обеспечения совершенствования систем инженерных инфраструктур и благоустройства территорий городских и сельских поселений, санитарного и экологического благополучия населения, территориального планирования и развития территорий и поселений Госстрой России утвердил «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации» и рекомендовал руководителям органов местного самоуправления – заказчикам генеральных планов городских и сельских поселений при подготовке заданий на разработку и корректировку градостроительной документации обеспечить наличие генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации в составе генеральных планов.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

· Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

· Задание на разработку генеральной схемы очистки составляется, как правило, органами жилищно-коммунального хозяйства совместно с проектными организациями, органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды и утверждается местными органами самоуправления.

· Проектирование и строительство сооружений системы санитарной очистки производится в соответствии с утвержденной генеральной схемой и требованиями «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» СНиП 11-01-095.

· При необходимости улучшения экологического и санитарного состояния, допускается одновременная разработка генеральной схемы очистки и проектирование объектов по обезвреживанию отходов.

· Заказчик генеральной схемы очистки представляет разработчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и уборки.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Генеральная схема очистки должна содержать:

· общие сведения о населенном пункте и природно-климатические условия;

· материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

· данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

· материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

· расчетные нормы и объемы работ;

· методы обезвреживания отходов;

· технологию механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

· расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

· организационную структуру предприятий системы санитарной очистки и уборки;

· капиталовложения на мероприятия по очистке территорий;

· графическую часть и основные положения схемы.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ СХЕМЫ

Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия
В разделе приводят материалы по местоположению населенного пункта, его административному и промышленно-экономическому значению, делению населенного пункта на административные районы, расчленению территории реками, железнодорожными и автомобильными магистралями на обособленные территории.

Характеристика природно-климатических условий, влияющих на организацию работ по очистке и уборке, должна учитывать климат, среднегодовую температуру, направление господствующих ветров, количество осадков, число дней с гололедом, высоту снежного покрова, рельеф, геологическое строение почв, уровень стояния грунтовых вод.

Существующее состояние и развитие населенного пункта на перспективу

В разделе приводят данные по благоустройству населенного пункта как объекта очистки:

Существующую и расчетную численность, в том числе по административным (планировочным) районам; данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства (оборудование водопроводом, канализацией, центральным отоплением, мусоропроводами); обеспеченность объектами инфраструктуры (детсады и ясли, школы, техникумы, институты, больницы, поликлиники, торговые учреждения, предприятия общепита, зрелищные учреждения, гостиницы, предприятия бытового обслуживания и т.п.);

Показатели по улично-дорожной сети (протяженность магистралей, типы дорожных покрытий, площадь улиц и тротуаров, обеспеченность ливневой канализацией и подземными водостоками, система очистки ливневых вод); системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размещение и мощность очистных сооружений; площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению окружающей среды.

Современное состояние системы санитарной очистки и уборки
В разделе приводят данные и анализ материалов характеризующих современное состояние системы санитарной очистки и уборки: организаци​онная структура предприятий по очистке и механизированной уборке поселковых территорий; охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов, сменность и периодичность вывоза, существующие нормы накопления, объемы работ и применяемые методы сбора и вывоза, наличие и состояние мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, тип и количество эксплуатируемых мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции, действующие тарифы по вывозу бытовых отходов; санитарное состояние сооружений по обезвреживанию отходов, их размещение, мощность, площади участков, инженерное оборудование, виды принимаемых отходов, тариф на обезвреживание, возможность дальнейшей эксплуатации; площадь дорожных покрытий убираемых механизированным способом в летнее и зимнее время, организация работ, методы уборки, размещение, техническое состояние пунктов по заправке водой поливомоечных машин с указанием используемой воды (хозяйственно-питьевая, техническая или из водоемов), места складирования смета и снежно-ледяных образований, размещение и состояние пескобаз, применяемые противогололедные материалы, ежегодный объем заготовки; количество и техническое состояние парка спецмашин и механизмов по всем видам очистки и уборки, размещение, вместимость, площадь, оснащение специализированных баз по содержанию и ремонту техники, их соответствие санитарным и техническим требованиям, возможность расширения и реконструкции.

Твердые бытовые отходы
Раздел должен содержать данные по нормам накопления, предложений по системам и методам сбора и удаления, расчетным объемам работ, определению необходимого количества мусоровозного транспорта и инвентаря, обезвреживанию твердых бытовых отходов.

В основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений и т.д., утвержденные органами местного самоуправления.

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания ТБО, в генеральной схеме очистки должны быть рекомендации по экономически обоснованному к выделению и утилизации ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, улучшения охраны окружающей природной среды и эффективного использования парка мусоровозного транспорта, сбор и удаление твердых бытовых отходов следует предусматривать по централизованной планово-регулярной системе.

При выборе методов сбора и удаления отходов необходимо учитывать уровень благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, климатические условия и типы серийно выпускаемого мусоровозного транспорта.

В генеральной схеме очистки должны быть приведены решения по конструкции мусоропроводов и мусоросборных (контейнерных) площадок, требования по их эксплуатации, обеспечивающие нормальную работу мусоровозного транспорта.

Необходимо предусматривать мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного транспорта.

Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и мусоросборников следует проводить по общепринятым нормам и формулам.

При определении объемов отходов поступающих на полигоны, следует учитывать дополнительные объемы смета с поселковых территорий, строительных и промышленных отходов (IV класса опасности). Количество промышленных отходов в расчетах должно приниматься в соответствии с требованиями нормативного документа «Предельное количество токсических промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях (на полигонах) твердых бытовых отходов». НД., Москва, 1985г., Минжилкомхоз РСФСР.

Жидкие бытовые отходы
Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилом фонде в зависимости от местных условий (норм водопотребления, уровня стояния грунтовых вод, степени водопроницаемости выгребов и т.п.) колеблется от 1.5 до 4.5 м3/год на 1 человека.

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных нежилых объектах общественного назначения.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 

В генеральной схеме очистки должны быть определены: объемы, методы и технология работ по комплексной уборке покрытий в летнее и зимнее время; потребное количество технологических материалов, спецмашин и оборудования, тип и расположение сооружений по механизированной уборке (водозаправочные пункты, базы по приготовлению и хранению противогололедных материалов, места складирования снежноледяных образований и т.п.).

В объем работ следует включать уборку максимальной площади улиц и дорог с усовершенствованными типами покрытий, так как они допускают применение всех видов уборки с применением средств комплексной механизации.

Порядок, способ и периодичность механизированной уборки уличных территорий определяются в зависимости от категории улиц и их значимости, при этом следует учитывать интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, а также характер уличной застройки.

В разделе приводится перечень подготовительных работ и организационных мероприятий направленных на качественную работу, спецмашин и достижению необходимой чистоты поселковых территорий.

Транспортно-производственные базы
При разработке генеральной схемы очистки должны решаться вопросы количества производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники, их мощность и размещение.

Общая мощность баз должна определяться на основании расчетного количества спецмашин по очередям действия схемы.

Количество прочего и обслуживающего транспорта: линейно-оперативные машины, автобусы, топливо - заправщики, машины техпомощи, машины для нужд снабжения и т.п., обычно принимаются в размере 5-8% от количества основных спецмашин и механизмов.

Размещение новых баз следует предусматривать в коммунально-складских и промышленных зонах.

Строительство транспортно-производственных баз должно осуществ​ляться преимущественно по типовым проектам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СХЕМ ОЧИСТКИ

Организации, которым направлены схемы на согласование, должны в месячный срок с момента представления им материалов согласовать их или сообщить свои заключения заказчику. При неполучении замечаний в указанный срок, схема считается согласованной.

По представлению заказчика генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО «НАЗИЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На́зия — посёлок городского типа в Кировском районе  Ленинградской области России.

В состав  МО Назиевское городское поселение также входят 14 населенных пунктов: д. Жихарево, д. Карловка, д. Александровка, д. Старая Мельница, д. Замошье, д. Мучихино, д. Лукинское, д. Никольское,  д. Васильково, д. Городище, д. Сирокасска, ст. Плитняки, местечко «Павловский Хутор», д.Каменка (не жилое), а также рабочие поселки.
Поселок Назия расположен в центральной части области, на реках  Лава и  Кавра,  в 80 км к востоку от Санкт-Петербурга и в 43 км от районного центра города Кировск. Автомобильной дорогой соединён с автотрассой М18 Санкт-Петербург — Петрозаводск. Железнодорожная станция Жихарёво на линии Мга — Волхов.

История
Населённый пункт Назия образован в 1933 году как центр района торфоразработок при железнодорожной станции Жихарёво. Торфоразработки велись до конца XX века, действовали многочисленные ветки узкоколейной железной дороги (полностью разобрана в начале XXI века).

Название происходит от реки Назия и связано с прибалтийско-финским словом, обозначающим кустарник «волчье лыко».

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ НАЗИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В КИРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

По Ладожскому озеру
От точки пересечения створа западной границы квартала 6 Вороновского лесничества Кировского лесхоза с береговой линией Ладожского озера на север по акватории Ладожского озера до условной точки на середине участка границы Ленинградской области между западным и восточным берегами Ладожского озера; далее на юг до точки пересечения береговой линии Ладожского озера со створом восточной границы квартала 8 Вороновского лесничества, включая острова Ладожского озера, ограниченные этой линией.
По смежеству с Суховским сельским поселением
Далее на юго-восток по северо-восточным границам кварталов 8 и 18 Вороновского лесничества Кировского лесхоза до шоссе "Кола"; далее на северо-восток по шоссе "Кола" до пересечения со створом западной границы квартала 129 Войбокальского лесничества (южная часть) Кировского лесхоза.
По смежеству с Шумским сельским поселением
Далее на юг по западной границе (и ее створу) квартала 129 Войбокальского лесничества (южная часть) Кировского лесхоза, на юг по западной границе квартала 25 Шумского лесничества Волховского сельского лесхоза, на юг по западной границе квартала 134 Войбокальского лесничества (южная часть) Кировского лесхоза, на юг по западной границе квартала 134 до северо-западного угла квартала 28 Шумского лесничества; далее на юг по западной границе квартала 28 Шумского лесничества, пересекая автодорогу Войпала - Сирокасска и железнодорожную линию Санкт-Петербург - Волховстрой, до северо-западного угла квартала 29 Шумского лесничества Волховского сельского лесхоза; далее на юг по западным границам кварталов 29 и 34 Шумского лесничества Волховского сельского лесхоза до северо-западной границы квартала 163 Войбокальского лесничества (южная часть) Кировского лесхоза; далее на юг по западным границам кварталов 163 и 174 Войбокальского лесничества, на восток по южным границам кварталов 174 и 175 до западной границы квартала 187 этого лесничества; далее на юг по западным границам кварталов 187, 198 и 207 Войбокальского лесничества до границы Кировского муниципального района.
По смежеству с Киришским муниципальным районом
Далее на юг по границе Кировского муниципального района до ручья Неваж.
По смежеству с Мгинским городским поселением
Далее на северо-запад по ручью Неваж до юго-западного угла квартала 33 Березовского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 33, на юго-запад по западным границам кварталов 33, 34, 36, 39 и 44 Березовского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза до северной границы квартала 51; далее на запад по северным границам кварталов 51 и 50 этого лесничества, на юг по западной границе квартала 50 до северной границы квартала 60 Березовского лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 60, 59 и 58, на юг по западной границе квартала 58 до северной границы квартала 74 этого лесничества; далее на запад по северным границам кварталов 74, 73, 72, 71, 70 и 69 Березовского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза до восточной границы квартала 32; далее на север по восточным границам кварталов 32, 30, 27, 22 и 16 Березовского лесничества до южной границы квартала 136 Мгинского лесничества (южная часть) Кировского лесхоза, на восток по южным границам кварталов 136 и 137 этого лесничества до юго-западного угла квартала 88 Вороновского лесничества Кировского лесхоза.
По смежеству с Путиловским сельским поселением
Далее на восток по южным границам кварталов 88 и 89 Вороновского лесничества Кировского лесхоза, на север по восточным границам кварталов 89, 87, 85, 82, 79, 75, 72, 70, 66, 61, 56, 51, 42 и 41 Вороновского лесничества Кировского лесхоза до пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург - Волховстрой; далее на северо-восток по этой железнодорожной линии до границы землепользования СПК "Дальняя Поляна"; далее на север по границам землепользования СПК "Дальняя Поляна", огибая Петровскую рощу с востока, до автодороги Лукинское - Петровщина; далее на запад по этой автодороге до границы землепользования СПК "Дальняя Поляна" (смежна с землями АОЗТ "Горизонт"); далее на север по восточным границам землепользования СПК "Дальняя Поляна" до шоссе "Кола"; далее на юго-запад по шоссе "Кола" до западной границы квартала 14 Вороновского лесничества Кировского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 14 и 6 этого лесничества до исходной точки.
[image: image1.png]Mail.Ru: nouTa, NOVCK & UHTepHeTe, H... * | (3 Liena Cao6opst: TaiiHa Kyknosoga | [ Tpuaessroe Liapcrso |4 nasvesckoe ropos 3 Kaprei@MailRu

€ & fnpexc

@ maps.mail.ru/?z=981-31.230022%2C59.881782&query=nocenok Ha3na%2C Kuposcui p-#%2C JlenmHrpaackan 061.%2C Poccua@qid=00004000000zerT < ey [ORN Gl DN A 4

MalRu Mowral MoiiMup Opvoxnaccrukn Vs 3wakomcrea Hosoctu  TMowck  Bee npoekTaiv lady hanner@mailruv  BbxoA

i @ 2 ®
KAPTBIO ML Mowck . Tloan  Metpo

nocenok Hasus %
Kuposckuit p-+, TeHuHrpaackas obn., o 5 4
Poccua Vg, §
w N\ B %
] \ p
- | 1
s 1
ol .
™ &L =
—_ { RS .
\ <
o —
= © Colins Bartholomew 2014
10 m @ Mevars ¢ Cebinka  OBpathan cesss © Feouemporcaner 2014
@ Firefox asTOMaTUUECKY OTNPAB/IRET HEKOTOPbIE AakHbie B MozZilla, UTOBb! Mbl MOTAM yAlyuWwTs Bally paGoTy & 6paysepe. BbibpaTh, UeM MHe MOAeNUTbCA | X

653

3.042014




Рис.1. Местоположение административного центра МО «Назиевское городское поселение» 
[image: image2.png]



Рис.1а. Местоположение Назиевского городского поселения на территории Кировского района Ленинградской области 
Площадь территории, занимаемой муниципальным образованием, составляет 41360 га.

В настоящее время на территории МО Назиевское городское поселение функционируют три крупных промышленных предприятия:

-  ОАО  ПО «Баррикада» завод ЖБИ-2

- ЗАО «Юрфинхолдинг»Северо-Запад»( ООО «Компас-строй», ЗАО НТК,…..)

- ЗАО НПО «Ленмашнефтехим»

В сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано  и действуют на территории поселения 58 предпринимателей. Основное направление деятельности – розничная торговля.

В 2012 году в поселении открылись 3 сетевых супермаркета: «Пятерочка», «Магнит», «Нетто-Брутто».

Таблица 1.1.

Населенные пункты МО «Назиевское городское поселение»
	Населенный пункт
	Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014 г. (чел):

	
	Многоквартирный жилищный фонд
	Частный жилищный фонд
	ВСЕГО

	Поселок Назия
	3100 – благоустроенный, 740 - неблагоустроенный
	1140
	4980

	Д. Александровка
	-
	14
	14

	Д. Васильково
	-
	72
	72

	Д. Городище
	-
	9
	9

	Д. Жихарево
	-
	20
	20

	Д. Замошье
	-
	34
	34

	Д. Карловка
	-
	16
	16

	Д. Лукинское
	-
	3
	3

	Д. Мучихино
	-
	35
	35

	Д. Никольское
	-
	5
	5

	Павловский хутор
	-
	2
	2

	М. Плитняки
	-
	3
	3

	Д. Подолье
	-
	-
	-

	Д. Сирокасска
	-
	40
	40

	Д. Старая Мельница
	-
	27
	27

	
	
	ВСЕГО:
	5260


Показатели демографической ситуации представлены в табл.1.1.1.

Таблица 1.1.1.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	На 1 января текущего года

	
	
	

	
	
	всего
	в т. ч. сельское

	1. Численность постоянного населения - всего
	тыс.чел.
	5,26
	0,28

	       в том числе:
	 
	 
	 

	 моложе трудоспособного возраста
	тыс.чел.
	0,6
	 

	 трудоспособного возраста
	тыс.чел.
	2,9
	0,2

	 старше трудоспособного возраста
	тыс.чел.
	1,76
	0,1

	2. Коэффициент рождаемости 
	чел. на 1000 населения
	17,5
	60,7

	3. Коэффициент смертности
	чел. на 1000 населения
	20,5
	25,0

	4. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения
	чел. на 1000 населения
	38,0
	 

	5. Маятниковая миграция населения муниципального образования за пределы территории - всего
	чел.
	114
	 

	на работу
	чел.
	80
	 

	на учебу
	чел.
	34
	 

	в том числе в Санкт-Петербург
	чел.
	64
	 


Сведения об организациях, ведущих хозяйственную деятельность на территории Назиевского городского поселения, представлены в табл.1.1.2.

Таблица 1.1.2.

	Наименование показателя
	на 1 января текущего года

	1.  Число организаций - всего
	75

	 в том числе по формам собственности:
	 

	государственная - всего
	1

	негосударственная - всего
	74

	По  видам экономической деятельности:
	 

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - всего
	26

	Рыболовство, рыбоводство
	1

	Добыча полезных  ископаемых
	1

	Обрабатывающие  производства - всего
	7

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	1

	Строительство
	5

	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  пользования - всего
	9

	в том числе:
	 

	оптовая  торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
	3

	розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
	6

	Транспорт и связь - всего
	1

	Финансовая деятельность
	 

	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
	13

	Образование
	4

	Здравоохранение и предоставление социальных услуг
	 

	Предоставление прочих коммунальных, социальных и  персональных услуг - всего
	5

	в том числе:
	 

	удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
	 

	деятельность общественных  организаций
	2

	деятельность по организации отдыха  и развлечений, культуры  и спорта
	2

	предоставление персональных услуг
	1

	2. Малые  и средние предприятия - всего
	32

	         в том числе:
	 

	       средние
	1

	малые - всего
	31

	из них микропредприятия
	24

	3. Организации, находящиеся в муниципальной собственности и смешанной собственности с участием муниципальных образований, – всего 
	8


Исходные данные по численности населения, количеству предприятий и организаций предоставлены Администрацией МО «Назиевское городское поселение» (табл.1.2).
Таблица 1.2.

Исходные данные для разработки Генеральной схемы
	Объект
	Единица измерения
	Количество ед. измерения

	1. Предприятия торговли

	- продовольственными товарами;
	кв. м торговой площади
	2939,4м2

	2. Учреждения здравоохранения

	- поликлиники, амбулатории;
	посещений в год
	38660 / год

	- стационары всех типов;
	место
	110 коек

	- аптеки, аптечные киоски.
	кв. м площади
	82,5 м2

	3. Учреждения временного проживания населения

	- общежития.
	место
	1 / 15 чел.

	4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	- банки;
	сотрудник
	2

	5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования

	- детские сады;
	место
	80

	- школы;
	учащийся
	350

	- школы-интернаты;
	учащийся
	179

	6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения

	- библиотеки; 
	посещений в год/ кв. м площади
	1724 читателя

	- спортивно-концертные комплексы;
	место
	540

	- церкви.
	кв. м площади
	1

	7. Предприятия бытового обслуживания 

	- ремонт бытовой техники;
	кв. м площади
	1

	- ремонт обуви и др.
	кв. м площади/ сотрудник
	1/1

	- бани; 
	кв. м площади/ посещений в год
	960 посещ.

	- косметические и парикмахерские салоны; 
	Место/ посещений в год/ кв. м площади 
	4 /


ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Общее количество жилых домов составляет 1527 единиц. Из них многоквартирных домов – 67 единиц (пятиэтажных домов – 20 единиц, домов этажностью менее пяти этажей – 47 единиц).

Характеристика жилищного фонда представлена в табл.1.1.2.

Таблица 1.2.1.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	на 1 января отчетного года
	на 1 января текущего года

	
	
	
	

	1.  Жилищный фонд -   всего    
	тыс. кв. м
	157,17
	157,17

	в  том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома (индивидуально-определенные здания)
	ед./тыс.кв.м
	1460/69,67
	1460/69,67

	многоквартирные дома (МКД)
	ед./тыс.кв.м
	67/87,5
	67/87,5

	По формам собственности:
	 
	 
	 

	1.1. Муниципальный жилищный фонд  - всего
	тыс. кв. м
	20,23
	19,39

	в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	ед./тыс.кв.м
	10/0,5
	10/0,5

	многоквартирные дома
	ед./тыс.кв.м
	67/8,75
	67/8,75

	квартиры в МКД
	ед./тыс.кв.м
	254/10,98
	239/10,14

	1.2. Частный жилищный фонд - всего
	тыс. кв. м
	136,94
	137,78

	в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	ед./тыс.кв.м
	1450/69,17
	1450/69,17

	многоквартирные дома
	ед./тыс.кв.м
	0
	0

	квартиры в МКД
	ед./тыс.кв.м
	1819/67,77
	1834/68,61

	Из него:
	 
	 
	 

	2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья
	кв. м / чел.
	30,23
	30,23

	3. Уровень износа  жилищного фонда
	%
	45
	47

	4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения:
	 
	 
	 

	в городской местности:
	 
	 
	 

	холодного водоснабжения
	тыс. кв. м
	103,1
	103,1

	горячего водоснабжения
	тыс. кв. м
	103,1
	103,1

	отопления
	тыс. кв. м
	103,1
	103,1

	канализации
	тыс. кв. м
	98
	98


Таблица 1.2.2.

Список многоквартирных жилых домов в п. Назия

	№ п/п
	Адрес 
	Этажность 
	Количество жильцов

	1
	Комсомольский пр. 1
	2
	33

	2
	Комсомольский пр. 2
	2
	46

	3
	Комсомольский пр. 3
	5
	136

	4
	Комсомольский пр. 4
	2
	27

	5
	Комсомольский пр. 5
	2
	47

	6
	Комсомольский пр. 6
	2
	32

	7
	Комсомольский пр. 7
	2
	31

	8
	Комсомольский пр. 8
	2
	32

	9
	Комсомольский пр.11
	2
	26

	10
	Комсомольский пр. 13
	2
	14

	11
	Комсомольский пр. 19
	3
	66

	12
	Школьный пр. 15
	2
	24

	13
	Школьный пр. 15б
	2
	35

	14
	Школьный пр. 18
	5
	151

	15
	Школьный пр. 20
	5
	127

	16
	Школьный пр. 27
	2
	33

	17
	Калина 1
	2
	28

	18
	Пер. Некрасова 3
	1
	9

	19
	Вокзальная 4
	2
	25

	20
	Вокзальная 7
	2
	49

	21
	Вокзальная 6
	5
	146

	22
	Вокзальная 15
	5
	213

	23
	Парковая 3
	2
	21

	24
	Матросова 20
	2
	5

	25
	Матросова 22
	2
	33

	26
	Матросова 24
	2
	35

	27
	Матросова 28
	2
	30

	28
	Матросова 8а
	2
	19

	29
	Октябрьская 2
	2
	24

	30
	Октябрьская 6
	4
	71

	31
	Октябрьская 7
	2
	30

	32
	Октябрьская 8
	4
	85

	33
	Октябрьская 9
	2
	29

	34
	Октябрьская 10
	2
	31

	35
	Октябрьская 11
	2
	20

	36
	Торфяников 6
	3
	66

	37
	Артёменко 2
	
	

	38
	Артёменко 4
	2
	31

	39
	Артёменко 4а
	2
	25

	40
	Строителей 2
	5
	151

	41
	Строителей 4
	2
	41

	42
	Есенина 1
	2
	44

	43
	Есенина 3
	5
	123

	44
	Есенина 4
	4
	47

	45
	Есенина 5
	5
	240

	46
	Есенина 6
	5
	155

	47
	Есенина 7
	5
	136

	48
	Луговая  2
	5
	153

	49
	Луговая 4
	5
	133

	50
	Луговая 6
	5
	130

	51
	Международная 2
	5
	253

	52
	Заводская 3
	5
	139

	53
	Заводская 5 
	1
	5

	54
	Заводская 9
	1
	4

	55
	Заводская 11 
	1
	8

	56
	Заводская 13
	1
	5

	57
	Заводская 15
	1
	4

	58
	Заводская 17
	1
	3

	59
	Заводская 19
	1
	3

	60
	Заводская 21
	1
	3

	61
	Заводская 29
	1
	7

	62
	Ул. Некрасова 35
	1
	16

	63
	Линейная 11а
	3
	81

	64
	Линейная 13а
	1
	9

	65
	Линейная 5б
	1
	7

	66
	Железнодорожная 2
	1
	6

	
	
	1
	2

	
	Общежития
	
	

	
	Комсомольский пр. 10
	2
	11

	
	Заводская 23
	1
	5

	
	Комсомольский пр. 14
	2
	15


Очистные сооружения расположены в западной части поселка Назия, между поселком и д. Карловка.

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климат территории характеризуется как переходный от морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 9,0 ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 ºС (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см.

Ветровой режим. На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры, однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость).

Гидрологическая характеристика

Городское поселение примыкает к Ладожскому озеру. Гидрографическая сеть поселения принадлежит бассейну Балтийского моря и представлена реками Черная и Назия, каналами Новоладожский и Староладожский. 

Реки рассматриваемой территории относятся к разряду малых рек и принадлежат к типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень (почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками), короткий осенне-зимний период повышенной водности, зимняя межень (в некоторые годы прерываемая подъемами уровней в период оттепелей). Весеннее половодье в среднем начинается в конце апреля, пик наступает в первой декаде мая и заканчивается в конце мая – начале июня. В виду незначительно стока – подъем уровня воды в половодье не выходит за пределы поймы и первых надпойменных террас. 

Ледовый режим характеризуется появлением первых ледяных образований в конце ноября. Устойчивый ледостав устанавливается в декабре. Средняя продолжительность ледостава – около 5 месяцев. Средняя максимальная толщина льда – 45-60 см. Вскрытие рек отмечается в среднем в конце марта – первых числах апреля.

Характеристика природно-климатических параметров представлена в таблицах 1.3, 1.3.1, 1.3.2.
Таблица.1.3.
Климатические параметры холодного периода года

	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С
	Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (°С) периода со средней суточной температурой воздуха

	
	
	( 0(С
	( 8(С
	( 10(С

	
	
	продолжительность
	средняя

температура
	продолжительность
	средняя

температура
	продолжительность
	средняя температура

	-36
	5,6
	139
	-5,1
	220
	-1,8
	239
	-0,9


Продолжение таблицы 1.3.

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %.
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	Преобладающее направление ветра  за декабрь-февраль
	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ( 8 (С

	86
	83
	200
	ЮЗ
	2,8


Таблица 1.3.1.
Климатические параметры теплого периода года

	Барометрическое давление, гПа
	Средняя  максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С
	Абсолютная максимальная температура воздуха, (С
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	Суточный максимум осадков, мм
	Преобладающее направление ветра 

За июнь-август

	1010
	22
	34
	8,2
	72
	60
	420
	76
	З


Таблица 1.3.2.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-7,8
	-7,8
	-3,9
	3,1
	9,8
	15,0
	17,8
	16,0
	10,9
	4,9
	-0,3
	-5,0
	4,4


1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)
Генеральный план развития Назиевского городского поселения подготовлен на следующие проектные периоды:

· расчетный срок – 2035 гг.

· в том числе, первая очередь – 2020 гг.

Таблица 1.4.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
	Единица измерения
	Существующее положение, 2011 г.
	Первая очередь, 2020 г.
	Расчетный срок 2035 г.

	
	СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	 
	
	
	

	1.
	Образование
	 
	
	
	

	1.1.
	Дошкольные образовательные учреждения
	место
	75
	275
	525

	1.2.
	Общеобразовательные учреждения
	место
	525
	525
	780

	1.3.
	Специальные образовательные учреждения (интернаты)
	место
	10
	20
	20

	2.
	Здравоохранение
	 
	
	
	

	2.1.
	Стационары
	койка
	73
	73
	73

	2.2.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещение/смена
	150
	150
	150

	2.3.
	Фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	1
	5
	5

	3.
	Библиотечное обслуживание
	 
	
	
	

	3.1.
	Библиотеки
	томов
	20 967,00
	68 882,00
	234 967,00

	4.
	Культурно-досуговые учреждения
	 
	
	
	

	4.1.
	Культурно-досуговые центры
	кв. м
	1 065,00
	1 065,00
	1 065,00

	4.2.
	Сельские клубы
	кв. м
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Кинотеатры
	кв. м
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Учреждения молодежной политики
	кв. м
	0,00
	200,00
	300,00

	5.
	Объекты физической культуры и спорта
	 
	
	
	

	5.1.
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	кв. м
	412,00
	2 412,00
	3 912,00

	5.2.
	Спортивные площадки
	га
	47 790,00
	47 790,00
	65 790,00

	6.
	Лечебно-оздоровительные учреждения
	 
	
	
	

	6.1.
	Лечебно-оздоровительные учреждения
	место
	0,00
	0,00
	0

	7.
	Ритуальные услуги
	 
	
	
	

	7.1.
	Кладбища
	га
	6,50
	15,00
	15,00

	
	НАСЕЛЕНИЕ
	 
	
	
	

	1.
	Общая численность населения
	 
	5 126
	7 471
	8 526

	
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	 
	
	
	

	1.
	Общая площадь жилого фонда
	тыс. кв.м.
	200,5
	302,1
	349,9 

	1.1
	Обеспеченность населения жильем
	кв.м.
	39,1
	40,4
	40,8

	1.2
	Объем нового строительства
	кв.м.
	0,0
	101580,8
	248345,2


2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ответственность за организацию сбора и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Назиевского городского поселения.

Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и отходов от предприятий и организаций оказывает МУП «НазияКомСервис» (Ленинградская обл., Кировский р-н, п.Назия, Школьный пр., д.12).

Система сбора ТБО – контейнерная.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО на 5-м км Мурманского шоссе (ООО «Грюнбург»).
Региональная нормативно-правовая база

Санитарное содержание, уборка и благоустройство Назиевского городского поселения Ленинградской области регламентируется следующими документами: 

· «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г.
· «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.;
· «Правила по обращению  с отходами в населенных пунктах Ленинградской области».
·  «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя России от 27.09.2003 года №170).

· «Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Назиевское городское поселение», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Назиевское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 24 от 06.09.2012 г.
2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ
Общая площадь городских земель составляет 220 га, в том числе :площадь застроенных земель – 80 га.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты - 3,8 га, в том числе: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары).

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, дорог, проездов, площадей и т.д.) составляет 3,4 км. В том числе: с усовершенствованным покрытием - 3,4 км.

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, проездов, площадей и т.д.) составляет 31,4  тыс. м2. С усовершенствованным покрытием – 22,9. тыс. м2.

Площадь, убираемая механизированным способом – 31,4 тыс. м2.

Протяженность и площадь тротуаров с усовершенствованными покрытиями 3,58/4,63 км/ тыс. м2.

Площадь дворовых территорий – 175,2 тыс. м2. Площадь зеленых насаждений – 0,038 тыс. м2 .

Уличная уборка осуществляется подрядными организациями, выбираемыми по результатам конкурсных процедур по мере необходимости.
Пунктов заправки водой и снегосвалок на территории населенных пунктов Назиевского городского поселения - нет.

Ручную уборку осуществляют дворники.
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4].

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.
Поскольку актуальных норм накопления отходов для жилого фонда, на 2014 год не разработано, в работе будут использованы усредненные нормы, рассчитанные на основании мониторинга системы обращения с отходами по Ленинградской области (табл. 2.1).
Таблица 2.1.

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда

	
	Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя, м3/год

	Жилищный фонд благоустроенный
	1,6

	Жилищный фонд неблагоустроенный 
	1,7

	Частный сектор 
	1,4

	Временно проживающее население (садоводы, дачники)
	0,7


Нормы накопления для учреждений и организаций социально-культурной сферы
	Объект образования отходов
	Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3
	Средняя плотность отходов, кг/м3

	Торговые предприятия
	
	

	Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади)
	1,1
	150

	Промтоварный магазин, аптека (на 1 м2 торговой площади)
	0,8
	110

	Складские помещения (на 1 м2 площади)
	0,37
	150

	Административные здания, учреждения, офисы, отделения связи (на 1 м2 площади)
	0,143
	100

	Учебные и дошкольные заведения
	
	

	Детский сад, ясли (на 1 место)
	0,23
	100

	Школа, лицей, профессиональное училище (на одного учащегося)
	0,3
	155

	Предприятия службы быта
	
	

	Гостиницы (на 1 м2 обслуживаемой площади)
	0,08
	160

	Предприятия общественного питания (на 1 м2 обслуживаемой площади)
	1,5
	200

	Предприятия жилищно-бытового обслуживания (на 1 м2 площади)
	0,522
	150

	Парикмахерские (на 1 м2 площади)
	0,032
	140

	Прочие объекты
	
	

	Библиотеки (на 1 посещение)
	0,0002
	200

	Учреждения культуры (на 1 место)
	0,02
	200

	Автостоянки (на 1 машиноместо)
	0,11
	200

	Гаражи (на 1 машиноместо)
	0,51
	200

	Кладбища (на 1 м2 площади)
	0,0012
	200


Расчет объемов накопления ТБО

N – количество единиц измерения;

Н –  среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения;

V –объем накопленных ТБО;
V= N*Н





В таблице 2.2 приведен расчет ориентировочных объемов образования твердых бытовых отходов на территории Назиевского городского поселения.
Таблица 2.2.
Расчет объемов ТБО, образующихся на территории Назиевского городского поселения
	Объект
	Ед. измерения
	Среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м/год
	Объем образования отходов, куб.м/год

	1. Жилой фонд. 

	- благоустроенный жилищный фонд;
	человек
	1,6
	4960,0

	- неблагоустроенный жилищный фонд;
	
	1,7
	1258,0

	- частный сектор;
	человек
	1,4
	1988,0

	ИТОГО:
	8206,0

	2. Предприятия торговли. 

	- продовольственными продуктами;
	кв. м торговой площади
	1,1
	3233,34

	3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

	- банки.
	сотрудник
	1,0
	2,0

	4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. 

	- детские сады;
	место
	0,23
	18,4

	- школы;
	учащийся
	0,3
	105,0

	- школы-интернаты.
	учащийся
	1,6
	286,4

	5.Культурно-спортивные, развлекательные  учреждения 

	- библиотеки
	посещений в год
	0,0002
	4,1

	- спортивный комплекс;
	место
	0,14
	75,6

	- церкви.
	кв. м площади
	0,06
	18,0

	6. Предприятия бытового обслуживания  

	- косметические и парикмахерские салоны;
	место
	1,5
	6,0

	-ремонт обуви, одежды
	кв. м площади
	0,2
	0,2

	- ремонт бытовой техники и др.
	кв. м площади
	0,3
	0,3

	- бани.
	посещение
	0,02
	19,2

	7. Учреждения здравоохранения
	
	
	

	- поликлиники;
	посещение
	0,001
	38,66

	- стационары;
	место
	2,0
	220,0

	- аптеки.
	кв. м площади
	0,2
	16,5

	8. Учреждения временного проживания населения

	- общежития.
	место
	1,4
	21,0

	ИТОГО:
	4064,7


ИТОГО на территории МО «Назиевское городское поселение», согласно расчетам, ориентировочно образовывается порядка 8206 куб.м твердых бытовых отходов от жилого фонда и порядка 4064 куб.м отходов – от объектов социально-культурной сферы. Общее соотношение образования отходов – 67:23 (отходы от жилого фонда:отходы предприятий и организаций социально-культурной сферы). Дополнительно от сезонного населения образуется порядка 2200 куб.м отходов.
Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение следующих работ:
- мониторинг общих объемов образования отходов;
-  разработка норм накопления ТБО;
- полный охват предприятий договорами на вывоз отходов.
2.3.2. Система сбора и вывоза отходов
Система сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов от домовладений
- Для сбора ТБО населения применяется контейнерная система (несменяемые сборники). Периодичность вывоза в многоквартирном жилищном фонде – ежедневно, в частном секторе – не реже 2 раз в неделю.

- Для сбора КГО применяется бесконтейнерная система. Вывоз отходов производится не реже 1 раза в неделю либо по мере накопления.

Типоразмер контейнеров, использующихся для сбора ТБО – 0,75 куб.м. 
Для вывоза отходов используются мусоровозы типа КО-440-1.

Адреса контейнерных площадок для сбора ТБО на территории населенных пунктов Назиевского городского поселения представлены в таблице 2.3. Ориентировочное местоположение контейнерных площадок представлено в Приложении к Тому 1.
Таблица 2.3.
Контейнерные площадки для сбора ТБО в Назиевском городском поселении (п. Назия)
	№ п/п
	Адрес
	Объем  каждого из установленных контейнеров, м3

	1
	Есенина, 1
	0,75

	2
	Есенина, 6
	0,75

	3
	Строителей, 4
	0,75

	4
	Больничная,11
	0,75

	5
	Октябрьская, 6
	0,75

	6
	Октябрьская, 11
	0,75

	7
	Октябрьская, 3 (у милиции)
	0,75

	8
	Калинина, 1
	0,75

	9
	Вокзальная, 6
	0,75

	10
	Международная, 2
	0,75

	11
	Луговая, 6
	0,75

	12
	Школьный, 18, 15б
	0,75

	13
	Комсомольский, 14
	0,75

	14
	Матросова, 24
	0,75

	15
	Матросова, 28
	0,75

	16
	Матросова,8а
	0,75

	17
	Больница 
	0,75

	18
	Школа №7 (Парковая)
	0,75

	19
	Школа-интернат (спальный корпус)
	0,75

	20
	Волховское шоссе – Комсомольский п-т
	0,75

	21
	Волховское шоссе – р.Ковра
	0,75

	22
	Волховское шоссе, 3
	0,75

	23
	12 декабря – Парковая
	0,75

	24
	Кирова, 3 (радиоцентр), Кирова, 70
	0,75

	25
	Горького, 6
	0,75

	26
	Пушнина – Комсомольский
	0,75

	27
	Электриков, 19
	0,75

	28
	Красная, 18
	0,75


Система вывоза ТБО в теплое время года должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. «При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы». 
Б) Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий предприятий и организаций.
Предприятия и организации, расположенные на территории Назиевского городского поселения, решают проблему вывоза отходов самостоятельно – путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

· плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

· плата за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.
По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в составе платы за жилое помещение.

Поскольку органы местного самоуправления не регулируют тарифы на сбор и вывоз, а также утилизацию твердых бытовых отходов, но заказывают подобные услуги для муниципального жилищного фонда, а также бюджетных организаций, проводя соответствующие конкурсы, для экономии бюджетных средств местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

2.3.5.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.
Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются:
· защита интересов потребителей, в том числе населения;
· создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;
· создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.
Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.
Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.
Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.
Процедура расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов 
А) Алгоритм расчета тарифа

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.
В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.
Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат


Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.
Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:
· оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;
· выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);
· выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;
· учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;
· учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.
Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.
При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами.
В) Планирование себестоимости услуг
Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.
Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:
· оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;
· учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.
Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.
Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.
Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:
· материалы;
· топливо;
· амортизация;
· ремонт и техническое обслуживание;

· оплата труда;
· прочие прямые затраты;

· цеховые расходы;

· общеэксплуатационные расходы. 
В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.
Г) Планирование прибыли
Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности).
С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:
· частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое строительство;
· покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и возврату средств, привлеченных на эти цели.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).
Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:

[image: image3.wmf]А

С

П

Р

Н

-

=

,

где   
[image: image4.wmf]Н

П

- часть прибыли, направляемая на капитализацию;
        
[image: image5.wmf]Р

С

- объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;
                   
[image: image6.wmf]А

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.
Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.
Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.
Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:

[image: image7.wmf]100

/

×

=

П

О

С

П

R


где     
[image: image8.wmf]R

- рентабельность, %;
         
[image: image9.wmf]О

П

 - плановая прибыль, руб.;
          
[image: image10.wmf]П

С

- себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.
Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.
Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.
2.3.5.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов
Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.
Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания. Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропровода и с мусоропроводом.
Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:
1) Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);
2) Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);
3) Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определённых методов распределения косвенных затрат).
Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров. 
Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:
1) Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;
2) Площадь селитебных земель города;
3) Численности и плотности населения, поскольку численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;
4) Нормы накопления ТБО, мз/год.
Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:
- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);
- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.
Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:
1) строительство новых площадок и защитных экранов;
2) проведение текущего и капитального ремонта площадок;
3) уборку территории контейнерной площадки.
Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:
· материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

· оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);
· ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.
Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.
Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

1) Удаление мусора из мусороприемных камер;
2) Уборка мусороприемных камер;
3) Мойка сменных мусоросборников;
4) Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;
5) Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;
6) Уборка бункеров;
7) Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;
8) Дезинфекция мусоросборников;
9) Прочие операции.
Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:
- материалы;
- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;
- ремонт и техническое обслуживание;
- прочие прямые расходы;
- цеховые расходы;
- общеэксплуатационные расходы.
2.3.5.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.
Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.


[image: image11.wmf] 

Тариф на вывоз ТБО

 

Прочие выплаты

 

Косвенные расходы, рентабельность

 

Суммарные затраты

 

Затраты на вывоз ТБО через 

мусороперегрузочную станцию

 

Затраты на прямой 

вывоз ТБО

 

Платежи, 

предусмотренные 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации

 

Затраты на мытье 

и обеззараживание 

эстакады и 

автотранспорта

 

Затраты на вывоз из 

домовладений на 

эстакаду

 

Затраты на 

погрузку/ разгрузку

 

Затраты на пробег

 

Затраты на заезды в 

домовладения

 

Затраты на нулевые 

пробеги

 

Затраты на 

нулевые 

пробеги

 

Затраты на 

погрузку/ 

разгрузку

 

Затраты на 

пробег

 

Затраты на вывоз с 

эстакады на полигон

 

Затраты на эстакаде

 

Затраты на 

пробег

 

Затраты на 

погрузку/ 

разгрузку

 

Затраты на 

заезды в 

домовладения

 

Затраты на 

нулевые пробеги

 


Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.
Необходимое количество машин определяется следующими факторами: объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.
Производительность работы мусоровозов зависит от:
· объема перевозимого мусора за 1 рейс;
· способов загрузки и выгрузки мусора;
· дальности перевозки его к месту обезвреживания.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

 Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:
- производительности и типа оборудования;
- вида перегружаемых отходов;
 - расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона;
 - от особенностей поступления ТБО на перегрузку.
Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:
1) затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс);
2) затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);
3) затрат на пробеги.
Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:
· материалы (используемые только при работе машин и механизмов);
· топливо;
· оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работе по вывозу отходов).

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.
Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:
1) затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС (затраты на погрузку-разгрузку, затраты на пробег, затраты на маневрирование по территории домовладений);
2) затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;
3) затрат на эстакаде.
Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:
1) материалы;
2) электроэнергия;
3) оплата труда;
4) амортизация оборудования мусороперегрузочной станции;
5) текущий и капитальный ремонт;
6) прочие прямые расходы;
7) цеховые расходы;
8) общеэксплуатационные расходы.
2.3.5.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию отходов
Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов является последним этапом санитарной очистки населенных пунктов и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух, воду.
Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по обезвреживанию ТБО, зависит от выбранной технологии.
Выбор одного из направлений обезвреживания отходов для конкретного города или населенного пункта должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных для данного города или населенного пункта санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе:
· состав отходов;
· физико-механические свойства отходов;
· химические и микробиологические характеристики отбросов;
· характер конечного продукта и возможность его использования;
· опасность загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха;
· наличие свободных территорий;
· протяженность маршрутов по вывозу мусора;
· размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т. д.
Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного сбыта продуктов переработки. Сооружение мусоросжигательных заводов следует осуществлять в городах, где по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям этот метод является наиболее надежным.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезона года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.
Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на захоронение ТБО. В случае, если все этапы обращения с ТБО осуществляются одним специализированным предприятием, затраты на захоронение ТБО в тарифе на сбор, вывоз и захоронение отходов составят 7 - 9% от общей суммы затрат.
При формировании тарифов на захоронение ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.
Кроме того, для объективного формирования затрат, связанных с оказанием услуг по захоронению ТБО на полигоне, необходимо определить количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого объема отходов, поступающих на захоронение, и производительности машин.
Основными статьями себестоимости услуг по захоронению отходов на полигонах являются:
· материалы (для эксплуатации машин и механизмов, работающих на полигонах, обтирочные материалы, шланги, электролиты и т.д.);
· топливо (расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на полигоне);
· оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятым на работах на полигоне);
· амортизация (по основным средствам, занятым на полигоне, прежде всего, спецтехнике - бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов и т.д.);
· ремонт и техническое обслуживание (в основном, спецтехника, занятая на полигоне);
· покупная продукция (например, вода для увлажнения отходов).

2.3.5.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов

Обоснование необходимости проведения экспертизы

Политика ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве является составной частью общей экономической политики, проводимой государством в период становления рыночной экономики и реформирования отрасли. Вопросы формирования тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики имеют немаловажное значение, а в связи с поэтапным перенесением платы за коммунальные услуги с бюджета муниципальных образований на население, становятся одним из факторов, имеющих большое социальное значение. В настоящее время увеличение тарифов происходит не планомерно, а приурочивается, например, к началу отопительного сезона и другим сезонным мероприятиям, а сама величина тарифа рассчитывается, исходя из себестоимости услуг, оказываемых населению и предприятиям коммунальными службами, и потому существенно различается для каждого населенного пункта. Чтобы выявить реальную необходимость повышения тарифа и величину, на которую будет изменен тариф, проводится экспертиза. 

При проведении экспертизы тарифов необходимо учитывать с одной стороны, экономические интересы предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с другой стороны – обеспечение доступности для потребителей оказываемых услуг, и с третьей стороны – компенсацию затрат предприятий и организаций сферы ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения инвестиционных производственных программ.

Обычно при установлении тарифов имеет место следующая ситуация:

· предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, заинтересованы в максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, существующие и планируемые;

· потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, поскольку он превышает темпы инфляции и не гарантирует повышения качества оказываемых услуг;

· органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, сдерживают рост тарифов административными методами;

· бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут покрыть разницу между экономически обоснованным и утвержденным тарифов, в связи с чем предприятия сферы ЖКХ не имеют возможности развиваться.

Экспертиза тарифов, при схожести общей информационной базы исходных материалов, отличается от общего аудита, хотя документальная и экономическая обоснованность фактических затрат предприятия сферы ЖКХ являются предметом рассмотрения и аудитора, и эксперта. Отличия же заключаются в следующем.

Основной акцент при экспертизе тарифов делается на проверке обоснованности формирования будущих (плановых) расходов на расчетный период регулирования, в то время как аудитор в основном имеет дело с уже свершившимися фактами хозяйственной дея​тельности и правильностью их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
Установление цен и тарифов осуществляется с учетом заключения независимой экспертизы.

Заключение независимой экспертизы должно содержать:
а) оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в предложениях по установлению цен и тарифов;
б) оценку финансового состояния и уровня технического оснащения организации;
в) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для функционирования и развития организации;
г) анализ качества работ и услуг, оказываемых организациями;
д) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования.
2.3.5.6. Заключение по формированию тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.  При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.
В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ НАЗИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Система санитарной очистки на территории Назиевского городского поселения документально и технологически организована и функционирует в части:

· сбора твердых бытовых отходов

· вывоза твердых бытовых отходов

· уборки территорий.

Имеющиеся недостатки:

· Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.

· Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду позиций (Оборудование контейнерных площадок и периодичность вывоза не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88, на территории домовладений отсутствуют организованные места для сбора  крупногабаритных отходов).

· Отсутствует система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.
С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья необходим расчет организации системы сортировки на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Кировского муниципального района). Расчет параметров мусоросортировочной станции необходимо производить с учетом морфологического состава отходов, поступающих на сортировку (определяется в ходы выполнения отдельной исследовательской работы).

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- обоснование принятой системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- проведение расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
- периодичность удаления отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории. 
- рассмотрение целесообразности введения двухэтапного вывоза отходов.
- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Кировского муниципального района).
- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций – с целью исключения возникновения несанкционированных свалок.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Местоположение контейнерных площадок на территории п. Назия
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


[image: image12]     - ориентировочное местоположение контейнерной площадки

[image: image13.png]1






[image: image14]
[image: image15.png]



[image: image16.png]



[image: image17.png]



Контейнерная 


площадка





Контейнерная 


площадка










































































_1295250635.unknown

_1295250806.unknown

_1295250837.unknown

_1296995276.doc


Тариф на вывоз ТБО







Прочие выплаты







Косвенные расходы, рентабельность







Суммарные затраты







Затраты на вывоз ТБО через мусороперегрузочную станцию







Затраты на прямой вывоз ТБО







Платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации







Затраты на мытье и обеззараживание эстакады и автотранспорта







Затраты на вывоз из домовладений на эстакаду







Затраты на погрузку/ разгрузку







Затраты на пробег







Затраты на заезды в домовладения







Затраты на нулевые пробеги







Затраты на нулевые пробеги







Затраты на погрузку/ разгрузку







Затраты на пробег







Затраты на вывоз с эстакады на полигон







Затраты на эстакаде







Затраты на пробег







Затраты на погрузку/ разгрузку







Затраты на заезды в домовладения







Затраты на нулевые пробеги












_1295250816.unknown

_1295250718.unknown

_1295250602.unknown

_1295250622.unknown

_1295250569.unknown

